Ý NGHĨA THUẬT NGỮ SỬ DỤNG TRONG ĐTDĐ

Trong ĐTDĐ có sử dụng một số thuật ngữ với các ‎ nghĩa như sau:

1>Băng tần: Hiểu nôm na là tần số hoạt động của mạng nào đó VD: ĐTDĐ để sử dụng được tại Việt Nam đòi hỏi máy phải hỗ trợ băng tần GSM 900/1800 Mhz, để sử dụng được các Model tại nước ngoài đòi hỏi máy phải hỗ trợ các băng tần phù hợp tại nước đó , Băng tần CDMA là ( Sfone và HT Mobile là 800 MHz , và E Mobile là 450 MHz )

2>Tin nhắn:

SMS (Short Messaging Service): Dịch vụ tin nhắn ngắn, được sử dụng trong hầu hết các loại điện thoại di động

EMS (): Dịch vụ tin nhắn dài, mặc định tin nhắn chỉ cho phép gởi tối đa 160 kí tự, riêng đối với dịch vụ này cho phép máy bạn có thể nối dài tin nhắn để có thể gởi nhiều hơn

MMS (Multimedia Messaging Service): Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện, tin nhắn có kèm theo hình ảnh, âm thanh…Để sử dụng được dịch vụ này đòi hỏi máy đầu cuối phải có tính năng này và nhà cung cung cấp mạng phải hỗ trợ (phải thực hiện cách cấu hình MMS, phải kết nối được GPRS)

Email: Dịch vụ cho phép gởi và nhận Email trên ĐTDĐ, tuy nhiên để sử dụng được dịch vụ này đòi hỏi máy phải kết nối được Internet (qua GPRS hay Wifi)

Instant Messaging: Dịch vụ cho phép bạn có thể Chat trên ĐTDĐ, lưu ý để sử dụng được dịch vụ này đòi hỏi máy phải kết nối được internet

T9 (Text Input): Là tính năng cho phép nhập văn bản nhanh (chỉ hỗ trợ Tiếng Anh) tiết kiệm thời gian

Số Trung tâm nhắn tin (SMS Center): Mỗi mạng di động đều có một mã số Trung tâm nhắn tin riêng để có thể gởi và nhận tin nhắn

- Mạng Mobifone: +84900800019; +84900000018; +84900000012

- Mạng Vinaphone: +8491020005

- Mạng Viettel: +84980200030

Chức năng báo cáo (Report): tính năng cho phép máy nhận được báo cáo khi đã gởi được tin nhắn đi

Thực hành: Tạo mới, gởi đi, tắt mở T9, viết hoa, thường, ký tự đặt biệt, lọai tin nhắn, số TTNT

3>Danh bạ

Danh bạ hình ảnh: Khi gọi tới sẽ hiển thị hình người gọi trên màn hình

Danh bạ Video: Khi gọi tới sẽ hiển thị một  đọan Video trênmàn hình

Danh bạ theo nhóm: quản lý nhóm, dễ dàng gởi tin nhắn, tạo hình ảnh nhạc chuông theo nhóm

Thực hành: Tạo mới danh bạ trên máy, trên SIM…Copy danh bạ từ máy sang SIM, Từ SIM sang máy, Quay số khẩu lệnh, Quay số nhanh, Xóa toàn bộ danh bạ trên máy, trên SIM

Chủ đề (Theme): là ứng dụng sau khi sử dụng (cài đặt) sẽ thay đổi màn hình nền, màn hình nền, màn hình nghỉ, kiểu chuông, màu chữ, biểu tượng (icon)…

4> KẾT NỐI

Bluetooth: Là giải pháp kết nối không dây trong phạm vi ngắn, cho phép bạn trao đổi dữ liệu sang các máy có Bluetooth. Công nghệ Bluetooth hoạt động trên dải tần  2.4GHz, cung cấp một giao tiếp trong phạm vi ngắn (10cm đến 10m) giữa các thiết bị như máy tính cá nhân, điện thoại di động, PDA hoặc camera kỹ thuật số mà không cần sử dụng đến dây cáp.

Hồng ngoại (IrDA - Infrared Data Association): Giao tiếp dữ liệu hồng ngoại cho phép bạn trao đổi dữ liệu sang các máy có IrDa, khoảng cách tối đa là 10 cm. Nhiệm vụ của IrDA là tạo ra một chuẩn trao đổi dữ liệu thông qua sóng hồng ngoại. Công nghệ hồng ngoại cho phép các thiết bị truyền và nhận thông tin lẫn nhau dưới một cơ chế giống như một thiết bị điều khiển từ xa, bắt TV của bạn phải thay đổi kênh hoặc tăng giảm âm lượng. Bạn có thể truyền trực tiếp một tài liệu của bạn đến máy in thay vì phải kết nố bằng dây cáp. Trên các thiết bị cầm tay, ứng dụng phổ biến nhất của hồng ngoại là truyền nhận dữ liệu giữa các thiết bị với nhau qua cổng hồng ngoại.

Cáp USB: Là phụ kiện giúp ĐTDĐ của bạn có thể kết nối với máy tính để tải hình ảnh, nhạc chuông, dữ liệu… giao tiếp qua cổng USB trên máy tính, tốc độ cao, ổn định. Một số Model phải có Driver đi kèm

5 >Thẻ nhớ ngoài: Một loại bộ nhớ di động cho phép người dùng có thể chủ động mở rộng bộ nhớ mặc định của điện thoại di động với dung lượng lớn hơn. Hiện nay có rất nhiều loại thẻ nhớ dùng cho điện thoại di động như:

- MMC (MultiMedia Card): Thẻ nhớ đa phương tiện là một thẻ nhớ ghi xóa được có kích thước như một con tem, nó cho phép lưu trữ các loại dữ liệu trên đó, thẻ MMC là một phương tiện để trao đổi dữ liệu giữa PDA, điện thoại, máy chụp hình kỹ thuật số và các thiết bị khác.

- RS – MMC (Redusized - MultiMedia Card): Giống thẻ MMC nhưng kích thước chỉ bằng 2/3

- DV – RS – MMC (Digital Volt Redusized - MultiMedia Card): Giống thẻ RS – MMC nhưng dùng điện thế kép (1.8/3 volt).

- Micro – MMC: Lọai thẻ mới giống thẻ Micro SD

- SD (Secure Digital Card):  là thiết bị lưu trữ dữ liệu giống thẻ nhớ MMC, thẻ này kết hợp khả năng lưu trữ lớn và tốc độ truyền dữ liệu cao, linh hoạt và bảo mật - tất cả chỉ trong một thẻ có kích thước như một con tem. Thẻ SD lưu các file được bảo mật chống sự phân tán, ngoài ra chúng cũng có thể dễ dàng được định dạng lại để sử dụng cho các mục đích khác.

- Mini – SD: Giống thẻ SD nhưng kích thước nhỏ hơn

- Micro – SD (Hay còn gọi là thẻ T-Flash):Giống thẻ SD nhưng kích thước nhỏ hơn

- Memory Stick: Thẻ nhớ do Sony thiết kế chủ yếu để sử dụng trong các sản phẩm của Sony. Nó hoạt động như một kết nối ngoại tuyến và trao đổi dữ liệu với nhiều thiết bị kỹ thuật số. Nó là một bộ nhớ lưu trữ tạm thời hình ảnh, âm thanh, video hoặc dữ liệu bất kỳ mà có thể chuyển đổi qua dạng kỹ thuật số.

- Thẻ nhớ Micro Memory Stick ( M2 ) : chủ yếu sử dụng cho các sản phẩm của Sony Ericsson mới sau này .

Thực hành cách xem bộ nhớ máy, cách format thẻ nhớ, xóa file trên bộ nhớ…

SIM (Subscriber Identity Module): Là thẻ dùng để nhận dạng thuê bao di động, được sử dụng trong mạng điện thoại di động hệ GSM. Ngoài chức năng chính là nhận dạng thuê bao di động (đặc trưng bởi số IMSI - International Mobile Subscriber Identity), SIM còn chứa các dữ liệu khác của thuê bao như các mã số PIN, PIN2, PUK, PUK2, số của trung tâm dịch vụ nhắn tin SMS, danh bạ điện thoại... Các loại SIM đời cũ lưu được 125 số điện thoại, SIM đời mới cho phép lưu đến 250 số điện thoại.

PIN Code: Để bảo mật cho các thuê bao và tránh những trường hợp dùng máy ngoài ý muốn, SIM được bảo vệ bằng một mã số gọi là PIN (Personal Identification Number). Người dùng có thể bật hoặc tắt chế độ yêu cầu kiểm tra mã PIN. Ngoài ra, một số các dịch vụ khác của SIM như: Dịch vụ hạn chế các cuộc gọi ra (FDN - Fixed Dialling Number), hoặc dịch vụ hạn chế cước cuộc gọi... được bảo vệ bằng một mã số khác gọi là PIN2 (Personal Identification Number 2). PIN và PIN2 là các mã số bao gồm từ 4-8 chữ số, có thể thay đổi được

Khác với PIN, người dùng không thể tắt chế độ kiểm tra mã PIN2. Nghĩa là nếu bạn truy cập đến một chức năng được bảo vệ bằng PIN2 thì ĐTDĐ luôn yêu cầu bạn phải nhập đúng mã PIN2 và bạn không thể tắt chế độ kiểm tra này được. Nếu bạn nhập sai PIN hoặc PIN2 ba lần, chức năng tương ứng sẽ bị khóa và bạn không thể tiếp tục nhập PIN hoặc PIN2 được nữa. Khi đó, bạn cần có mã số khác dùng để mở khóa. Đó là các mã PUK (PIN Unblocking Key) và PUK2 (PIN2 Unblocking Key), tương ứng với số PIN và PIN2. Mã PUK và PUK2 là các số bao gồm 8 chữ số. Khác với số PIN và PIN2, bạn không thể thay đổi được PUK và PUK2. Nếu bạn nhập sai PUK hoặc PUK2 10 lần, SIM sẽ bị khóa vĩnh viễn và bạn chỉ còn cách thay SIM mới. Do vậy hãy cẩn thận khi nhập mã PUK hoặc PUK2. Để có số PIN ban đầu, PIN2 ban đầu, PUK và PUK2, bạn phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động. Sau khi bạn đã thay đổi PIN và PIN2 thì nhà cung cấp dịch vụ chỉ còn biết được số PUK và PUK2 của bạn. Sau đây là các mã số trên máy di động dùng để thay đổi số PIN, PIN2 và để mở khóa PIN hoặc PIN2.

Lock Code: Để bảo mật cho máy và tránh người khác sử dụng máy ngoài ý muốn, ĐTDĐ được bảo vệ bằng một mã số mặc định. Để mở được máy đòi hỏi người sử dụng phải nhập đúng mã này, người sử dụng có thể thay đổi các mã mặc định này.

- Nokia: 12345

- Samsung: 00000000

- Motorola: 000000 (1234 / 0000)

- Siemens: 1234

- SonyEricsson: 0000

Thực hành cách khôi phục cài đặt gốc, cách tắt mở mã PIN, thay đổi mã PIN…

6>Loại màn hình: Loại hiển thị của màn hình điện thoại di động. Một số máy có loại hiển thị là màn hình màu, một số hiển thị màn hình đơn sắc. Một số công nghệ màn hình của điện thoại di động là STN, TFT, TFD, OLED, ... Những công nghệ này đôi khi quyết định giá trị của sản phẩm.

LCD (Liquid Crystal Display): Màn hình tinh thể lỏng được tạo ra bởi các tinh thể lỏng có khả năng phát sáng kẹp giữa 2 điện cực. Tinh thể lỏng này được phát sáng khi có dòng điện đi qua. Nhiều tinh thể lỏng ghép sát với nhau có thể hoạt động như các điểm ảnh trên màn hình tinh thể lỏng được sử dụng rộng rãi trong máy tính xách tay hoặc các thiết bị cầm tay.

QVGA (Quarter Video Graphics Array): Là một định dạng hiển thị có kích thước 240 x 320 điểm ảnh, tức có số điểm ảnh bằng 1/4 của một hình ảnh VGA tiêu biểu có kích thước 480 x 640 điểm ảnh. Định dạng QVGA được sử dụng trong nhiều thiết bị, như các máy ảnh kỹ thuật số và Web cam trước đây. Trên PDA, màn hình có độ phân giải QVGA trở nên rất phổ biến, như các Pocket PC HP iPAQ, Dell, Toshiba, ...

TFT (Thin Film Transistor): Là một công nghệ chế tạo màn hình LCD được thấy phổ biến trên các máy tính xách tay hoặc các thiết bị cầm tay. Màn hình TFT sáng hơn và dễ đọc hơn so với màn hình CSTN, tuy nhiên chúng cũng tiêu thụ điện năng nhiều hơn và đắt hơn.

Passive Matrix Display: Màn hình ma trận thụ động: được sử dụng trong các máy tính xách tay (notebook). Đây là loại hiển thị tinh thể lỏng (LCD), trong đó, mỗi transistor đơn sẽ kiểm soát toàn bộ một cột hoặc một hàng các điện cực nhỏ của màn hình hiển thị. Màn hình ma trận thụ động giá rẻ hơn so với màn hình ma trận tích cực nhưng có độ phân giải và độ tương phản thấp hơn.

Pixel (Điểm ảnh): Hình ảnh hiển thị trên màn hình được tạo thành bởi một tập hợp các chấm nhỏ gọi là điểm ảnh. Toàn bộ các điểm ảnh trên màn hình được gọi là độ phân giải của hình ảnh. Một điểm ảnh trên màn hình là một số các phần tử phosphor màu đỏ, xanh lục và xanh lam. Các phần tử phosphor này được kích thích phát sáng đến một mức độ nhất định nào đó bằng 3 dòng electron, và chúng được kết hợp với nhau để tạo ra một màu cụ thể. Bằng cách xử lý một số lượng lớn các điểm ảnh một cách chính xác, tập hợp các điểm ảnh này sẽ cho ra các hình ảnh rõ ràng.

Resolution (Đô phân giải): Trong các màn hình, độ phân giải được biểu thị bằng số lượng các điểm ảnh theo chiều ngang và số dòng theo chiều đứng trên màn hình. Ví dụ: Màn hình QVGA có độ phân giải 240 x 320 pixels có nghĩa là có 320 dòng được hiển thị từ đầu đến cuối màn hình và mỗi dòng được tạo bởi 240 điểm ảnh riêng biệt. Độ phân giải phổ biến của các thiết bị cầm tay hiện nay là QVGA, một số thiết bị đời mới được trang bị bởi màn hình HVGA (Half VGA) 320 x 480 pixels hoặc VGA (640 x 480 pixels).

7 >  Độ phân giải máy ảnh trên các Model hiện nay. Camera

- CIF = 352 x 288 = 101.376 điểm ảnh <=> 0.1 chấm

- VGA = 640x480= 307.200 điểm ảnh <=>0.3 chấm

- SVGA = 800x600= 480.000 điểm ảnh <=> 0.5 chấm

- 1 megapixles =1024x768=786.432 điểm ảnh <=> 1 chấm

- 1.3 megapixels = 1280x960=1.228.800 điểm ảnh <=> 1.3 chấm

- 2 megapixles = 1600x1200 = 1.920.000 điểm ảnh <=> 2 chấm

- 3.2 megapixes = 2048x1536 = 3.145.728 điểm ảnh <=> 3.2 chấm

Thực hành cách chụp ảnh, chỉnh chế độ chụp ảnh, chế độ quy phim, xem ảnh, xóa ảnh, lấy ảnh làm hình nền, gởi ảnh sang IrDa, Bluetooth

5. Thực hành Menu Web

Browser (Trình duyệt): Là một giao diện của mạng World Wide Web, nó diễn dịch các liên kết siêu văn bản, cho phép bạn xem các trang web và di chuyển từ trang này tới trang kia. Mozilla, Opera, Microsoft là các công ty viết các trình duyệt Web thông dụng nhất. Các trình duyệt web trên thiết bị cầm tay thường thấy là Pocket Internet Explorer cho Pocket PC và Blazer cho Palm.

WAP (Wireless Application Protocol): Là một chuẩn toàn cầu cho việc phát triển các ứng dụng mạng truyền thông không dây, được sử dụng chủ yếu trên điện thoại di động. WAP là một thể hiện của WML (Wireless Markup Language) được kế thừa từ HDML và là một phiên bản nhỏ của HTML dành cho các màn hình hiển thị nhỏ. Nó cũng sử dụng các Script WML, một ngôn ngữ dạng JavaScript để có thể chạy trên một bộ nhớ khiêm tốn. WAP cũng hỗ trợ việc nhập liệu từ các thiết bị cầm tay như bàn phím hoặc nhận dạng giọng nói. Với một phần mềm thích hợp, bạn có thể sử dụng WAP để truy cập Internet trên các thiết bị cầm tay.

XML (Extensible Markup Language): Một chuẩn mở do W3C (World Wide Web Consortium) để xuất để diễn giải dữ liệu. Nó được sử dụng để xác định các thành phần dữ liệu trong một trang Web và các tài liệu business-to-business (B2B). Nó sử dụng các cấu trúc thẻ giống như HTML. Tuy nhiên, trong khi HTML xác định cách hiển thị của các thành phần thì XML xác định xem các thành phần đó chứa gì. HTML sử dụng các thẻ định nghĩa trước, còn XML thì cho phép người phát triển trang web tự định nghĩa các thẻ. Như vậy, mọi mục dữ liệu như sản phẩm, đại diện bán hàng, số tiền phải trả ... có thể được xác định và cho phép trang web hoạt động giống như một bản ghi cơ sở dữ liệu. Bằng cách cung cấp một phương pháp xác định dữ liệu phổ biến, XML hỗ trợ các giao dịch B2B (business-to-business) và được đánh giá như một định dạng giao dịch  dữ liệu điện tử chiếm ưu thế cao.

Tốc độ dữ liệu: Khả năng truyền và nhận dữ liệu của điện thoại di động trong mạng. Thông số này phụ thuộc vào công nghệ của nhà sản xuất và sự hỗ trợ của nhà cung cấp mạng.

Kbps: Kilobits per second (Kilobits trên giây). Vận tốc truyền tải dữ liệu trên một kênh truyền thông.

GPRS (General Packet radio Service): Dịch vụ vô tuyến gói tổng hợp là sự lựa chọn của các nhà khai thác mạng GSM như một bước chuẩn bị về cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho thông tin di động khi tiến hành chuyển đổi, nâng cấp lên mạng 3G (công nghệ thông tin di động thế hệ thứ ba) mà vẫn duy trì được các dịch vụ hiện đang cung cấp.

GPRS ra đời cho phép người sử dụng có thể truy cập mạng truyền số liệu với tốc độ 171,2 kbit/s. Dịch vụ GPRS đem lại cho khách hàng một khái niệm mới về việc truy cập Internet mọi lúc, mọi nơi. Dịch vụ này cho phép tính cước thuê bao theo số lượng các gói thông tin nhận và gửi. GPRS là bước đầu tiên IP hóa cho mạng GSM. Ngoài ra, nhờ có GPRS thời gian truy cập WAP sẽ giảm xuống, tốc độ gửi và nhận thông tin sẽ được cải thiện rất nhiều.

EDGE: (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) Tốc độ dữ liệu nâng cao cho sự phát triển GSM hay toàn cầu là một chuẩn đã được công nhận của 3G sử dụng băng tần GSM hiện có và hỗ trợ tốc độ truyền tải dữ liệu lên tới 384kbit/s (trung bình từ 40 đến 60kbit/s cho một khe thời gian). EDGE có thể dễ dàng thích ứng với hệ thống GSM. Bản chất đó chỉ sự nâng cấp phần mềm của hệ thống trạm vô tuyến GSM.

HSCSD: (High-Speed Circuit-Switched Data) Dữ liệu chuyển mạch gói tốc độ cao. HSCSD là phương thức đơn giản nhất để nâng cao tốc độ. Thay vì một khe thời gian, một trạm di động có thể sử dụng một số khe thời gian để kết nối dữ liệu.Trong các ứng dụng thương mại hiện nay, thông thường sử dụng tối đa 4 khe thời gian, một khe thời gian có thể sử dụng hoặc tốc độ 9,6kbit/s hoặc 14,4kbit/s. Đây là cách không tốn kém nhằm tăng dung lượng dữ liệu chỉ bằng cách nâng cấp phần mềm của mạng (dĩ nhiên là cả các máy tương thích HSCSD). Nhưng nhược điểm lớn nhất của nó là cách sử dụng tài nguyên vô tuyến. Bởi đây là hình thức chuyển mạch kênh, HSCSD chỉ định việc sử dụng các khe thời gian một cách liên tục, thậm chí ngay cả khi không có tín hiệu trên đường truyền.

WLAN: WLAN (Wireless Local Area Network) hay mạng LAN không dây là một mạng không dây cục bộ rất được ưu chuộng bởi cung cấp khả năng truyền tải dữ liệu có tốc độ cao, với khoảng cách xa mà không phải lo lắng về dây dẫn, cáp... Các sản phẩm WLAN nổi tiếng hiện nay lại phù hợp với chuẩn 802.11 “Wi-Fi”. Đó là sự vượt trội của công nghệ không dây so với công nghệ có dây.

3G: Chuẩn 3G cho kỹ thuật điện thoại di động thế hệ thứ 3. Những dịch vụ với 3G cung cấp khả năng truyền tải dữ liệu thoại và phi thoại. 3G là một bước đột phá của ngành di động, bởi vì nó cung cấp băng thông rộng hơn cho người sử dụng, cho phép truyền tải video động, truy cập Internet tốc độ cao và thực hiện hội nghị video.

Operating System: Một máy tính hoặc thiết bị cầm tay về bản chất thì chỉ là một khối kim loại với cac1 dây dẫn và silicon. Hệ điều hành biết cách nói chuyện với các phần cứng này và có thể quản lý các chức năng của máy tính như phân bổ bộ nhớ, lập thời khóa biểu cho các tiến trình, truy cập dữ liệu, và cung cấp một giao diện tương tác với người dùng. Không có hệ điều hành, các nhà phát triển phần mềm phải viết các chương trình truy cập trực tiếp vào phần cứng (giống như phát minh lại bánh xe) trên mỗi chương trình. Với hệ điều hành, các nhà phát triển phần mềm có thể viết sẵn một tập hợp các giao diện lập trình phổ biến và sau đó giao cho hệ điều hành công việc "nói chuyện" với phần cứng. Như thế, việc lập trình sẽ được dễ dàng hơn rất nhiều. Hệ điều hành cho các thiết bị cầm tay phổ biến là Palm OS, Windows Mobile, Symbian, Linux, ...

Pocket PC: Là một máy tính cầm tay có nền tảng Windows chạy trên nền hệ điều hành Windows Mobile (trước đây là Windows CE). Hệ điều hành Pocket PC (Windows CE phiên bản 3.0) cung cấp một giao diện mới hơn và ổn định hơn vớ các ứng dụng văn phòng Pocket Office (Internet Explorer, Word và Excel), hệ thống nhận dạng chữ viết tay, trình đọc sách điện tử, truy cập mạng không dây và thời gian sử dụng pin cũng lâu hơn. Các Pocket PC được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với các thiết bị Palm đã phổ biến từ lâu. các Pocket PC mới hiện nay chạy trên nền hệ điều hành Windows Mobile 2003CE hoặc Windows Mobile 5.0 cung cấp rất nhiều tính năng cho người dùng.

Smartphone: Là điện thoại di động thế hệ mới, một thiết bị tính toán và liên lạc di động, nó kết hợp cac1 chức năng của điện thoại và PDA.

Windows CE: Là hệ điều hành phát triển bởi Microsoft, có mặt trên hầu hết các thiết bị cầm tay kiểu Pocket PC, hệ điều hành này được phát triển không ngừng từ phiên bản Pocket PC (Windows CE 3.0) đến Windows Mobile 2003/2003SE (Windows CE 4.0) và bây giờ là Windows Mobile 5.0 (Windows CE 5.0).

Synchronization (Đồng bộ): Là quá trình khi một thiết bị cầm tay giao tiếp với một máy tính để bàn hoặc một thiết bị cầm tay khác và bằng cách đó chúng đồng bộ, trao đổi và chia sẻ dữ liệu cho nhau.

RAM (Random Access Memory): Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên: Là vùng lưu trữ dữ liệu chính trên các thiết bị cầm tay, nó được sử dụng để ghi, lưu trữ và truy lục thông tin hoặc mã lệnh chương trình để chuyển đến cho CPU xử lý. RAM đòi hỏi phải có nguồn năng lượng để duy trì dữ liệu được lưu trữ. Do đó, nếu không có một nguồn năng lượng dự phòng, dữ liệu trên RAM sẽ bị mất khi pin chính cạn.

ROM (Read Only Memory): Bộ nhớ chỉ đọc: Là một con chip mạch tích hợp chứa chương trình và dữ liệu mà thông thường chỉ có thể đọc được mà không xóa hay sửa được. Tuy nhiên, trong một số các thiết bị cầm tay, người ta thường sử dụng Flash ROM thay cho ROM, điều đó có nghĩa là dữ liệu chứa trong ROM này có thể được xóa hoặc ghi đè. Thông thường, các ứng dụng lõi và hệ điều hành được lưu trữ trong ROM.

Thời gian chờ: Thời gian điện thoại ở trạng thái kết nối với mạng mà không cần sạc, nếu nó không nhận và cũng không thực hiện bất kỳ cuộc gọi nào. Thời gian chờ này phụ thuộc rất nhiều vào cấu hình mạng. Nhà sản xuất đo thời gian chờ của sản phẩm trong những điều kiện tiêu chuẩn và thông số này hiếm khi trùng khớp với thời gian chờ thực sự của người dùng trong những điều kiện cụ thể khác nhau.

Thời gian thoại: Thời gian điện thoại có thể thực hiện cuộc gọi liên tục mà không cần sạc. Thời gian thoại này phụ thuộc rất nhiều vào cấu hình mạng di động. Nhà sản xuất đo thời gian thoại của sản phẩm trong những điều kiện tiêu chuẩn và thông số này hiếm khi trùng khớp với thời gian thoại thực sự của người dùng trong những điều kiện cụ thể khác nhau.

Ghi âm cuộc gọi: Một tính năng cho phép người dùng có thể ghi âm lại cuộc thoại khi cần thiết. Một số máy được tích hợp sẵn phím tắt dành riêng cho chức năng này.

Từ chối cuộc gọi lịch sự: Cho phép bạn không muốn nhận cuộc  gọi của ai đó thay vì ngắt ngang thì máy tắt chuông không “réo” nữa.

Loa ngoài: Một tính năng cho phép người dùng có thể rảnh tay khi thoại nhờ chế độ phát ra loa ngoài.

FM radio: Một tính năng cho phép người dùng có thể sử dụng điện thoại như một máy phát radio, nhằm mục đích giải trì trong thời gian rỗi.

Thực hành các cài đặt màn hình nền, cài đặt chủ đề, cài đặt cấu hình, cài đặt ngôn ngữ, cài đặt thời gian

Thực hành cách xem cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi đi, cuộc gọi đã nhận.

Thực hành cách mở loa Handfree, cách ghi âm cuộc gọi.

Thực hành cách tạo lịch làm việc, cách đặt chuông báo thức, cài đặt FM