- BÀI THỰC HÀNH LÍ

ĐO SUẤT ĐIỆN ĐỘNG VÀ ĐIỆN TRỞ TRONG

CỦA NGUỒN ĐIỆN

- Danh sách học sinh nhóm 3 :

- Trần Yến Quyên

- Nguyễn Nam Khánh

- Trần Thị Thanh Huyền

- Nguyễn Hoàng Quyền

- Nguyễn Đức Toàn

- Trần Tuấn Anh

- BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

A. MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM

  - Làm được thí nghiệm để xác định suất điện động và điện trở trong của 1 pin.

  - Củng cố kỉ năng sử dụng vôn kế, ampe kế; tính toán sai số và sủ dụng đồ thị; rèn kĩ năng hoạt động theo nhóm trong thực hành thí nghiệm.

  - Hiểu rõ hơn về vai trò của nguồn điện trong và mối liên hệ của nó với mạch ngoài trong mạch thực tế.

B. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

  - Định luật Ohm đối với đoạn mạch và đối với toàn mạch.

UAB = VA - VB = E - rI

- Cấu tạo và hoạt động của pin.

C. TIẾN TRÌNH THÍ NGHIỆM

*Phương án 1 :

K

E,r

V

mA

Dụng cụ thí nghiệm :

- 1 pin cũ (gần hết điện, loại 1,5V).

- 1 pin mới cùng loại.

- 1 biến trở.

- 1 vôn kế 3 - 6V

- 1 ampe kế 0,5 - 3A (hoặc miliampe kế)

- 1 ngắt điện

- bảng điện, dây nối.

- Tiến trình thí nghiệm :

- kiểm tra dụng cụ

- vẽ sơ đồ mạch điện

- lắp ráp mạch điện, kiểm tra mạch

- đầu tiên làm thí nghiệm với pin cũ

+ điều chỉnh biến trở tới 2 vị trí bất kì, đọc các cặp số đo tương ứng của vôn kế và ampe kế U1, I1 và U2, I2.

+ làm 3 lần như trên.

- làm lại cách đo với 1 pin mới, chú ý không làm đoản mạch pin khi chỉnh biến trở.

- ghi kết quả thí nghiệm vào bảng.

- lập hệ 2 phương trình :

U1 = E - rI1

U2 = E - rI2

- giải hệ phương trình, tính giá trị trung bình với sai số của E và r.

* Phương án 2 :

Dựa trên đồ thị U=f(I) của phương trình định luật Ohm đối với toàn mạch:

U = E - rI

- Dụng cụ thí nghiệm :

- 1 biến trở

- 1 pin cũ (gần hết điện, loại 1,5V).

- 1 vôn kế 3 - 6V

- 1 ampe kế 0,5 - 3A (hoặc miliampe kế)

- 1 ngắt điện K

- Tiến trình thí nghiệm :

- mắc mạch điện.

- mở khóa K, đặt R ở vị trí có điện trở lớn nhất.

- đóng K, ghi giá trị của U, I đo được nhờ ampe kế và vôn kế.

- dịch chuyển R đến các vị trí khác, đọc các cặp số đo tương ứng của vôn kế và ampe kế ứng với từng vị trí.

- lập bảng số liệu, vẽ đồ thị U = f(I) theo các cặp giá trị.

- từ bảng số liệu, đánh dấu các điểm thực nghiệm trên hệ trục tọa độ.

- vẽ đường thẳng đi gần nhất các điểm thực nghiệm. đây chính là đồ thị của phương trình :

U = E - rI

- kéo dài đồ thị cho cắt trục tung U(V). Giao điểm chính là trị số của suất điện động E.

- chọn 2 điểm trên đồ thị, xác định các giá trị U, I tương ứng, ta sẽ tính được điện trở trong :

r=ΔUΔI

D. KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM:

* Phương án 1 :

  - Đối với pin mới :

| Đại lượng | U1(V) | I1(mA) | U2(V) | I2(mA) | E (V) | r(Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đo lần 1 | 1,50 | 0,05 | 1,51 | 0,03 | 1,5250 | 0,5000 |
| Đo lần 2 | 1,45 | 0,11 | 1,48 | 0,07 | 1,5325 | 0,7500 |
| Đo lần 3 | 1,42 | 0,21 | 1,51 | 0,04 | 1,5312 | 0,5294 |

ETB=(V)

- Vây:

  - Đối với pin cũ :

| Đại lượng | U1(V) | I1(mA) | U2(V) | I2(mA) | E (V) | r(Ω) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đo lần 1 | 1,45 | 0,03 | 1,42 | 0,11 | 1,4613 | 0,3750 |
| Đo lần 2 | 1,46 | 0,04 | 1,44 | 0,07 | 1,4867 | 0,6667 |
| Đo lần 3 | 1,38 | 0,21 | 1,47 | 0,02 | 1,4795 | 0,4737 |

- ETB=

- Vậy:

* Phương án 2 :

K

E

I

A

V

+ Các cặp giá trị của (U,I):

(U1,I1) = (0,89V;1,21mA)

(U2,I2) = (1,34V;0,19mA)

(U3,I3) = (1,39V;0,1mA)

(U4,I4) = (1,42V;0,05mA)

+ Vẽ đồ thị U = f(I) với các cặp giá trị nêu trên :

+ Kéo dài đồ thị cho cắt trục tung U(V). Giao điểm chính là trị số của suất điện động E:

- E  1,435V

+ Chọn 2 điểm trên đồ thị, xác định giá trị U, I tương ứng, ta sẽ tính được điện trở trong:

(Ω)

Vậy :