CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO ĐẠT

Địa chỉ: 90/3 đường số, phường 16, quận Gò Vấp, Tp. HCM.

Tel: 08.3916027 - 08.3916029  Fax: 08.39165256

HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH BƠM DIESEL CHỮA CHÁY

- HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH:

Cụm Solenoil kích khởi động động cơ được kết nối với 2 bình Acquy 12V. Mỗi lần khởi động ta chỉ sử dụng 1 bình, bình còn lại đóng chức năng dự phòng. Ở chế độ vận hành tự động, 2 bình Acquy này tự động hoán đổi chức năng cấp nguồn khởi động động cơ cho nhau khi đã được kết nối vào tủ điều khiển chính. Động cơ được vận hành khởi động qua các phương án sau:

  - KHỞI ĐỘNG TRỰC TIẾP TẠI ĐỘNG CƠ:  Bật công tắc MODE SELECTOR tại tủ điều khiển gắn trên động cơ về vị trí MANUL RUN. Lúc này ta có 2 phương án để khởi động động cơ. Cả 2 phương án này đều sử dụng công tắc MODE SELECTOR đặt ở vị trí AUTOMATIC OR MANUL STOP để dừng động cơ:

    - Khởi động tại tủ CLARKE:  Bật công tắc MANU CRANK #1 hoặc MANU CRANK #2 và giữ đến khi động cơ đã vận hành thì buông tay.

    - Khởi động bằng công tắc BATT #1 và BATT #2:  Hai công tắc này được gắn vào 2 cuộn dây kích khởi động động cơ và được kết nối vào 2 sợi dây nguồn bình Acquy. Để khởi động, ta đẩy cần gạt có núm màu đen của BATT #1 hoặc BATT #2 hướng lên và giữ đến khi động cơ đã vận hành thì buông tay.

      - KHỞI ĐỘNG TẠI TỦ ĐIỀU KHIỂN CHÍNH A.T.N:  Khi vận hành tại tủ này ta phải chuyển cần gạt công tắc MODE SELECTOR  tại tủ điều khiển CLARKE về vị trí AUTOMATIC OR MANUL STOP để có thể điều khiển dừng động cơ tại tủ chính. Tại tủ điều khiển chính, ta có 2 phương án để khởi động. Với công tắc chuyển mạch HAND OFF AUTO:

        - Chế độ điều khiển bằng tay:  Xoay công tắc về vị trí HAND. Nhấn nút START và giữ đến khi động cơ đã vận hành thì buông tay. Muốn dừng động cơ ta nhấn nút STOP, động cơ sẽ ngừng hoạt động sau khoảng 5s.

        - Chế độ điều khiển tự động:   Xoay công tắc về vị trí AUTO. Hệ thống sẽ tự động khởi động động cơ khi mức áp suất duy trì trên đường ống bị thất thoát lớn (Mở lăng chữa cháy) và chạm ngưỡng khởi động tự động là 120batt đã được cài đặt trên tủ điều khiển. Động cơ sẽ không tự động dừng khi áp suất chạm ngưỡng duy trì, lúc này ta nhấn nút STOP để dừng động cơ.

ÄLưu Ý khi vận hành:

          - Mang thiết bị bảo vệ thính giác với nhân viên vận hành cụm bơm.

          - Van cấp nước giải nhiệt gắn trên đầu Guồng bơm phải luôn mở.

          - Hệ thống 2 van cấp nước làm mát động cơ phải luôn đặt ở vị trí mở. Trong quá trình vận hành, cần thiết có thể mở cụm van EMERGENCY để tăng lưu lượng nước làm mát động cơ.

            - KIỂM TRA BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG:

Trong suốt quá trình sử dụng hệ thống máy bơm Diesel chữa cháy phải

Thường Xuyên:

              - Vận hành kiểm tra hệ thống hàng tuần để đảm bảo khi có sự cố, hệ thống vận hành tốt.

              - Kiểm tra mức dầu trong bồn chứa (Động cơ dùng dầu Diesel 0.05S).

              - Kiểm tra mức nhớt và độ nhớt máy (Động cơ sử dụng nhớt 50). Phải thay nhớt mỗi sáu tháng 1 lần cho dù nhớt vẫn còn tốt.

              - Kiểm tra và châm thêm nước giải nhiệt nếu cần.

              - Kiểm tra và vệ sinh bộ bô gió.

              - Kiểm tra và châm nước cất cho bình Acquy đầy đủ. Vệ sinh thường xuyên các cọc bình tránh bị ôxi hóa tại các điểm tiếp xúc.

              - Đảm bảo luôn cấp nguồn điện 220v AC để phục vụ cấp nguồn xạc bình Acquy thông qua tủ điều khiển chính.

                - Nếu có sự cố nào giải quyết không được xin vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi. Chúng tôi luôn có những hổ trợ kịp thời để giúp quý khách hàng duy trì hệ thống hoạt động hiệu quả.

                - Công ty chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo hành cho các sự cố xảy ra khi khách hàng vận hành và bảo dưỡng không đúng bảng hướng dẫn trên, lắp đặt động cơ không đúng kỹ thuật (Không gia cố chân đế, không lắp đệm chống rung, …).

Rất mong và xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng.

Đại Diện Công Ty Bảo Đạt